ROMÂNIA                                                                                 Anexa nr. 2

JUDETUL VASLUI

MUNICIPIUL HUSI

CAIETUL DE SARCINI

AL SERVICIULUI PUBLIC DE  ALIMENTARE CU        ENERGIE  TERMICA DIN MUNICIPIUL  HUSI ,

JUD. VASLUI

CUPRINS

CAPITOLUL I: Obiectul caietului de sarcini

CAPITOLUL II: Cerinte organizatorice minimale

C                     CAPITOLUL III: Serviciul de alimentare cu energie termica in sistem centralizat.

SECTIUNEA 1: Producerea energiei termice

SECTIUNEA 2: Distributia energiei termice

SECTIUNEA 3: Furnizarea energiei termice.

ANEXE

ANEXA  2.7. – Graficul de realizare a serviciului zilnic

ANEXA nr.1 (Tabel 1) – Lista unitatilor de producere a energiei termice

ANEXA nr.2 (Tabel 2) – Caracteristicile agregatelor de producere a energiei termice

ANEXA nr.3.1.12 – Principalele caracteristici (cantitatea totala estimata de energie termica

anuala livrata catre populatie si agenti economici si varful de putere)

- ANEXA nr. 1 (Tabel 6) – Lista centralelor termice de distribuţie a energiei elctrice

ANEXA nr.3 (Tabel 8) – Lista reţelelor de distribuţie a energiei termice

ANEXA nr.4 (Tabel 9)  – Descrierea instalatiei de producere a energiei termice

ANEXA nr.1 (Tabel 10) - Defalcarea  agenţilor termici pe utilizatori

ANEXA nr.3.3.24.g – Program de reabilitare a sistemului de alimentare cu energie termica

ANEXA nr.3.3.24.h – Situaţia subvenţior în perioada 2005 – 2009

- ANEXA nr.3.1.12 – Cantitatea totala estimatã de energie termica

ANEXA nr.3.1.13.f – Diagrama de reglaj a agentului primar in functie de temperatura

exterioara

- ANEXA nr, 3.1.13.g- Indicatori tehniico – economici ai investiţiei

CAIET DE SARCINI

al serviciului public de alimentare cu energie termica

din MUNICIPIUL HUSI

CAP. I

Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de alimentare cu energie termica în sistem centralizat, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu în condiţii de eficienta şi siguranta.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnica şi de referinta în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de alimentare cu energie termica în sistem centralizat, indiferent de tipul de gestiune.

ART. 3

În caietul de sarcini care face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii se trece activitatea specifica de producere, distribuţie sau furnizare a energiei termice şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de baza.

ART. 4

(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanta, siguranta în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, condiţiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la prescripţii de proiectare şi de calcul, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la tehnici, procedee şi metode de exploatare, reparare şi întreţinere, precum şi la alte condiţii cu caracter tehnic, în funcţie de actele normative şi reglementările, în legatura cu desfăşurarea serviciului.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii serviciului respectiv şi care sunt în vigoare.

ART. 5

Terminologia utilizata este cea din regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat.

CAP. II

Cerinţe organizatorice minimale

ART. 6

Operatorii de servicii de alimentare cu energie termica în sistem centralizat vor asigura:

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de munca;

c) personal de intervenţie operativă;

d) conducerea operativă prin dispecer;

e) înregistrarea datelor de exploatare şi evidenta lor;

f) analiza zilnica a modului în care se respecta parametrii, incarcarile agregatelor din punct de vedere termic şi electric, realizarea normelor de consum, stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor fata de cele de proiect sau din actele normative în vigoare, încadrarea în norme şi evitarea oricărei forme de risipa;

g) elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de combustibil şi energie electrica şi pentru rationalizarea acestor consumuri;

h) realizarea condiţiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcţionarea economică a centralelor termice;

i) statistica incidentelor, avariilor şi analiza acestora;

j) lichidarea avariilor în maximum 72 de ore de la producerea evenimentului;

k) cel puţin puterea termica minima tehnologică pentru încălzire, la utilizatorii de tip urban, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 31 lit. i), în cazul neachitarii facturilor de către aceştia şi după un preaviz dat în condiţiile legii;

l) evidenta orelor de funcţionare a utilajelor;

m) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forte proprii şi cu terţi şi aprobarea acestora de către administraţia publica locală;

n) executarea în bune condiţii şi la termenele prevăzute a lucrărilor de reparaţii care vizează funcţionarea economică şi siguranta în exploatare;

o) elaborarea planurilor anuale de investiţii pe categorii de surse de finanţare şi aprobarea acestora de către administraţia publica locală;

p) corelarea perioadelor şi termenelor de execuţie a investiţiilor şi reparaţiilor cu planurile de investiţii şi reparaţii ale tuturor furnizorilor de utilităţi, inclusiv cu programele de reabilitare şi dezvoltare urbanistica ale administraţiei publice locale;

q) iniţierea şi avizarea lucrărilor de modernizări şi de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătăţirea performantelor tehnico-economice ale agregatelor;

r) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.

ART. 7

Efectuarea serviciului se va realiza conform graficelor prezentate în anexa 2.7.

ART. 8

Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentului serviciului de alimentare cu energie termica.

ART. 9

În caietele de sarcini se vor preciza condiţiile de realizare a reparaţiilor (curente şi capitale), a investiţiilor, precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare şi decontare a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea publica locală şi operator.

- Reparaţiile curente se vor executa dupã un program cuprins  în bugetul de venituri şi cheltuieli annuale al sectorului de producere şi distribuţie energie termicã;

- Reparatiile capitale  şi a investiţiilor sunt cuprinse in “Programul de termoficare 2009 – 2015”;

- Decontarea lucrãrilor de reabilitare şi modernizare din program vor fi decontate prin Bugetul Local al Consiliului Local al Municipiului Huşi şi din Bugetul de stat.

CAP. III

Serviciul de alimentare cu energie termica în sistem centralizat

SECŢIUNEA 1

Producerea energiei termice

ART. 10

Operatorul are permisiunea de exploatare comercială, în condiţiile legii, a următoarelor unităţi de producere a energiei termice cuprinse în anexa nr. 1 ,se va completa tabelul nr. 1

ART. 11

Caracteristicile agregatelor de producere a energiei termice sunt cele din anexa nr. 2 - tabelul nr. 2.

ART. 12

Principalele caracteristici: cantitatea totală estimată de energie termica anuala livrata către populaţie şi agenţi economici [Gcal] şi varful de putere ce trebuie asigurat [MW] sunt cele din anexa nr.3.1.12.

ART. 13

În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare centrala de producere a energiei termice, după caz:

a) descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare :

- În prezent sistemul de producere, furnizare şi distribuţie a energiei termice in municipiul Husi este in faza de întocmire a Studiiilor de fezabilitate, a Proiectelor tehnice şi diverse faze de execuţie a lucrãrilor cuprinse in proiecte.

- Actualele centrale termice în funcţiune pot asigura furnizarea agentului termic necesar incalzirii populaţiei şi rest utilizatori.

b) lista aparatelor de măsura pentru determinarea energiei termice produse şi a energiei termice livrate şi caracteristicile acestora :

- în prezent nu sunt montate aparate de mãsurã;

c) lista aparatelor de măsura pentru determinarea consumurilor de energie electrica şi termica din unitatea de producere a energiei termice :

- în prezent nu sunt montate aparate de mãsurã;

d) lista aparatelor de măsura pentru receptionarea combustibililor intrati în centrala şi determinarea consumurilor de combustibili :

- consumul de gaze naturale este masurat de societatea distribuitoare SC GAZ EST SA Vaslui;

e) schemele tehnologice cu automatizări ale gospodariilor de combustibil:

- în prezent nu existã gospodãrii de combustibili – toate centralele termice sunt alimentate cu gaze naturale;

f) diagrama de reglaj în funcţie de temperatura exterioară şi viteza vantului conform anexei nr. 3.1.13.f;

g) indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, aprobaţi şi realizaţi, sunt prezentaţi în anexa 3.1.13.g);

h) planurile de amplasare a instalaţiilor în incinta centralei:

- În prezent sistemul de producere, furnizare şi distribuţie a energiei termice in municipiul Husi este in faza de întocmire a Studiiilor de fezabilitate, a Proiectelor tehnice şi diverse faze de execuţie a lucrãrilor cuprinse in proiecte.

i) planurile de amplasare a schimbatoarelor de caldura de baza şi de vârf:

- În prezent sistemul de producere, furnizare şi distribuţie a energiei termice in municipiul Husi este in faza de întocmire a Studiiilor de fezabilitate, a Proiectelor tehnice şi diverse faze de execuţie a lucrãrilor cuprinse in proiecte;

j) se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini:

- Exploatarea centralelor termice precum şi a instalaţiilor termice aferente se vor executa de cãtre personalul calificat şi instruit.

- În clãdirea centralei termice nu se vor depozita materiale sau utilae care nu au legãturã cu exploatarea acestuia;

- Aparatele de mãsurã şi control, etc, vor fi menţinute în permanenţã în stare de funcţionare;

- Controlul etanşietãţii instalaţiei de gaze se face zilnic folosindu-se emulsii de apã şi sãpun;

- Aprinderea arzãtoarelor cu gaze în focarele cazanelor centralelor termice se vor efectua respec

- tânddu-se principiul “gaz pe flacara”;

- Fiecare cazan va fi revizuit şi reparat în termenele prevãzute de instrucţiunile ISCIR şi numai de personal autorizat;

- Mijloacele de stingere a incendiilor vor fi în permanenţã stare de funcţionare.

ART. 14

Prestarea activităţii de producere a energiei termice se va executa astfel încât sa se realizeze:

a) asigurarea continua a parametrilor de livrare a agentului termic în conformitate cu diagrama de reglaj;

b) supravegherea continua şi verificarea functionarii instalaţiilor;

c) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;

d) controlul calităţii agentului termic;

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranta;

f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;

g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;

h) actualizarea documentaţiei;

i) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

j) încărcarea optima a unităţilor de producere a energiei termice pentru livrarea cantităţilor de energie termica stabilite prin contractele încheiate;

k) contractarea necesarului de combustibil pentru producerea energiei termice pe o perioada de minimum 3 luni de funcţionare pentru producţia contractată;

l) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de producere a energiei termice;

m) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta a unităţilor de producere a energiei termice, prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor energetice şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor/reparaţiilor curente;

n) reabilitarea şi retehnologizarea unităţilor de producere a energiei termice, în vederea creşterii eficientei în exploatarea acestora, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării cantităţii şi calităţii energiei termice;

o) executarea numai pe baza de licitaţie, în condiţiile stabilite de legislaţia aplicabilă în domeniu, a acelor reparaţii/revizii/extinderi/modificări, ale instalaţiilor/echipamentelor care se executa cu terţi;

p) îndeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificati în normativele în vigoare;

q) măsurarea energiei termice produse/livrate, precum şi exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea contoarelor de energie termica în conformitate cu cerinţele normelor şi reglementările metrologice în vigoare;

r) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de producere a energiei termice, inclusiv a personalului de specialitate autorizat ISCIR;

s) reglarea furnizarii energiei termice în funcţie de graficul de sarcina convenit, de comun acord cu utilizatorii.

SECŢIUNEA a 2-a

Distribuţia energiei termice

ART. 15

Operatorul are permisiunea de exploatare comercială, în condiţiile legii, respectiv de asigurare a activităţii de distribuţie de energie termica prin instalaţiile prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 (se vor completa: tabelul nr. 6 cu centralele termice; tabelul nr. 8 cu reţelele de distribuţie, după caz; tabelele 6 şi 8 sunt anexa la prezentul caiet de sarcini).

ART. 16

Principalele date aferente agenţilor termici distribuiti sunt cele din anexa nr. 4 (se va completa tabelul nr. 9, anexa la prezentul caiet de sarcini, cu caracteristicile principale ale agenţilor termici transportaţi).

ART. 17

Lista utilizatorilor, cu indicarea caracteristicilor consumului de energie termica pentru încălzire şi pentru apa calda de consum defalcata pe utilizatori, este prezentată în anexa 3.2.17

ART. 18

Prestarea activităţii de distribuţie a energiei termice se va efectua astfel încât sa se realizeze:

a) verificarea şi supravegherea continua a functionarii instalaţiilor;

b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului, inclusiv reglarea parametrilor energiei termice în baza diagramei de reglaj;

c) controlul calităţii agentului termic şi a apei calde de consum;

d) întreţinerea statiilor termice şi a reţelelor de distribuţie;

e) determinarea pierderilor de agent termic;

f) menţinerea în stare uscata a căminelor şi canalelor termice prin eliminarea infiltratiilor şi a pierderilor de agent termic;

g) măsurile necesare pentru prevenirea coroziunii interioare şi exterioare a conductelor aferente reţelei de distribuţie, respectarea regimului chimic al agentului termic şi a condiţiilor de potabilitate pentru apa calda de consum;

h) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranta;

i) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;

j) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;

k) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

l) funcţionarea pe baza principiilor de eficienta economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de distribuţie a energiei termice;

m) urmărirea permanenta a debitelor, temperaturilor şi presiunilor atât pentru agentul termic din circuitul primar, cat şi pentru apa calda de consum şi agentul termic de încălzire;

n) urmărirea permanenta a coeficientului de amestec la staţiile termice dotate cu ejectoare;

o) urmărirea permanenta a pierderilor de presiune pe circuitele schimbatoarelor de caldura;

p) menţinerea regimului hidraulic şi termic de funcţionare, asigurând reglarea distribuirii energiei termice în funcţie de graficul de sarcina convenit de comun acord cu utilizatorii;

q) menţinerea capacităţilor de distribuţie şi exploatarea eficienta a acestora, prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor energetice şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor/reparaţiilor curente;

r) îndeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificati în normativele în vigoare;

s) măsurarea energiei termice intrate/livrate din aria de deservire, precum şi exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea contoarelor de energie termica în conformitate cu cerinţele normelor şi reglementările metrologice în vigoare;

t) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de transport a energiei termice inclusiv a personalului de specialitate autorizat ISCIR;

u) încheierea contractelor cu furnizorii de utilităţi, servicii, materiale şi piese de schimb, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice de produse şi servicii;

v) dezvoltarea/modernizarea, în condiţii de eficienta şi costuri rezonabile, a statiilor şi punctelor termice şi a reţelei termice de distribuţie în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către consiliul local sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administraţiei publice locale;

w) accesul producătorilor de energie termica în instalaţiile sale în vederea montarii şi citirii contoarelor de energie termica utilizate la decontare;

x) un sistem prin care sa poată primi informaţii sau sa ofere consultanţa şi informaţii privind orice problema sau incidente care afectează sau pot afecta siguranta, disponibilitatea şi/sau alţi indicatori de performanta ai serviciului public de distribuţie a energie termice;

y) convenţii de exploatare cu dispecerii coordonatori ai surselor de energie termica, prin care se vor stabili relaţiile, atribuţiile şi competentele dispeceratelor;

z) va informa operatorii cu care se afla în relaţii contractuale referitor la planificarea anuala a reparaţiilor/reviziilor ce trebuie efectuate în staţiile termice şi reţelele termice de distribuţie.

SECŢIUNEA a 3-a

Furnizarea energiei termice

ART.19

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de furnizare a energiei termice, în condiţiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor de energie termica de tip : agricoli, industriali, comerciali şi urbani, amplasati pe teritoriul municipiului Huşi.

ART.20

(1) Principalele date aferente agenţilor termici ce fac obiectul serviciului de furnizare a energiei termice sunt cele din anexa nr. 1 (se vor completa datele din tabelul nr. 10, anexa la prezentul caiet de sarcini).

(2) Datele aferente grupurilor de măsura pe baza cărora se face facturarea energiei termice furnizate sunt cele din anexa nr. 2 (se completează datele din tabelul nr. 11, anexa la prezentul caiet de sarcini).

(3) Datele aferente utilizatorilor necontorizati sunt cele din anexa nr. 3 (se completează datele din tabelul nr. 12, anexa la prezentul caiet de sarcini).

(4) Lista centralelor termice din care se face distribuţia de agent termic este prezentată în anexa nr. 4 (se completează datele din tabelul nr. 13, anexa la prezentul caiet de sarcini).

ART. 21

În vederea determinării costurilor de furnizare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta, ca articole distincte, după caz:

a) descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în anexa

b) graficul de variatie a puterii nou-racordate în ultimii 5 ani :

- Nu s-au mai racordat utilizatori la sistemul de alimentare cu energie termicã;

c) graficul de variatie a puterii termice debransate;

d) graficul de variatie a puterii termice aferente consumatorilor deconectati în ultimii 5 ani .

e) graficele de variatie a consumului de energie termica minima, medie şi maxima aferentă utilizatorilor care au montate repartitoare de costuri în ultimii 5 ani : nu sunt utilizatori care şi-au montat repartitoare de costuri ;

f) programul de reabilitare a sistemului de alimentare cu energie termica în sistem centralizat Anexa nr. 3.3.21.f

g) situaţia acordării subvenţiilor şi cuantumul acestora în ultimii 5 ani sunt:conform anexa 3.3.21.g

h) preţul de vânzare a energiei termice :

- 332,45 lei/Gcal – pentru populaţie;

- 135,10 lei/Gcal – preţ local de referinţã;

- 84,19 lei/Gcal – compensare unitara pentru combustibil;

- 113,16 lei/Gcal – subvenţie unitara asigurata de autoritatea administraţiei locale;

- 279,37 lei/Gcal – pentru agenţi economici

i) prognoza privind evoluţia activităţii de furnizare a energiei termice şi măsurile pe care le vor lua autorităţile administraţiei publice locale;

j) se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din caietul de sarcini;

- Exploatarea centralelor termice precum şi a instalaţiilor termice aferente se vor executa de cãtre personalul calificat şi instruit.

- În clãdirea centralei termice nu se vor depozita materiale sau utilae care nu au legãturã cu exploatarea acestuia;

- Aparatele de mãsurã şi control, etc, vor fi menţinute în permanenţã în stare de funcţionare;

- Controlul etanşietãţii instalaţiei de gaze se face zilnic folosindu-se emulsii de apã şi sãpun;

- Aprinderea arzãtoarelor cu gaze în focarele cazanelor centralelor termice se vor efectua respec

- tânddu-se principiul “gaz pe flacara”;

- Fiecare cazan va fi revizuit şi reparat în termenele prevãzute de instrucţiunile ISCIR şi numai de personal autorizat;

- Mijloacele de stingere a incendiilor vor fi în permanenţã stare de funcţionare.

ART. 22

Prestarea activităţii de furnizare a energiei termice se va efectua astfel încât sa se realizeze:

a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei furnizări corecte a energiei termice;

b) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;

c) respectarea contractelor de vânzare-cumpărare, respectiv de furnizare, aprobate de autoritatea competenta;

d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

e) urmărirea permanenta a parametrilor de furnizare a energiei termice;

f) îndeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificati în normativele în vigoare;

g) măsurarea energiei termice intrate/livrate din aria de deservire, precum şi exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea contoarelor de energie termica, în conformitate cu cerinţele normelor şi reglementările metrologice în vigoare;

h) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de furnizare a energiei termice, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic;

i) furnizarea continua a energiei termice către următoarele categorii de consumatori, dacă se afla în administrarea autorităţii administraţiei publice locale:

- spitale;

- policlinici;

- cămine de bătrâni;

- leagane de copii;

- grădiniţe;

- crese;

- cămine pentru persoane cu handicap;

- centre de resocializare minori;

- şcoli;

j) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei termice aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanta se va face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;

k) un sistem prin care sa poată primi informaţii sau sa ofere consultanţa şi informaţii privind orice problema sau incidente care afectează sau pot afecta siguranta, disponibilitatea şi/sau alţi indicatori de performanta ai serviciului public de alimentare cu energie termica;

l) ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii energiei termice furnizate, sa conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucţiune/cerinta aplicabilă, emisă de autorităţile competente. În mod obligatoriu, factura emisă unui utilizator de către furnizor, în vederea încasării energiei termice furnizate, va evidenţia separat cantităţile de energie pe tipuri de consum (încălzire, respectiv apa calda de consum), precum şi preţul cu baza legală. Factura nu va conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi; acestea se vor factura separat;

m) instituirea şi aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc energia termica şi modificările survenite la actele normative din domeniu;

n) informarea utilizatorilor cu care se afla în relaţii contractuale despre:

- planificarea anuala a reparaţiilor/reviziilor ce se vor efectua la instalaţiile de producere/transport/distribuţie a energiei termice;

- data întreruperii furnizarii energiei termice pentru încălzire şi apa calda de consum;

- data reluarii furnizarii energiei termice pentru încălzire şi apa calda de consum;

o) verificarea şi certificarea de către utilizatori a furnizarii corecte a energiei termice pentru încălzire şi apa calda de consum după:

- reparaţii planificate;

- reparaţii accidentale;

p) trebuie sa instituie un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori în legatura cu calitatea serviciilor, calcularea şi/sau facturarea consumului;

q) realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectaţi de incidentele care au produs întreruperea alimentarii cu energie termica. În acest scop furnizorul asigura existenta unor centre de preluare a reclamatiilor telefonice;

r) bilanţul energiei termice la intrarea şi la ieşirea din sistemul de distribuţie pentru care realizează serviciul de furnizare;

s) reducerea debransarilor şi deconectarilor de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice.

ART. 23

La solicitarea facuta de orice persoana fizica sau juridică cu privire la realizarea unui nou bransament termic sau modificarea unui racord existent la reţeaua termica, furnizorul va proceda astfel:

a) va analiza cererea de racordare şi va întocmi documentaţia tehnica necesară, pe baza unei proceduri proprii. Procedura va include precizări cu privire la modalitatea şi termenul pentru emiterea avizului;

b) va verifica dacă lucrarea este cuprinsă în planul de urbanism al localităţii şi/sau are asigurata finanţarea, după caz;

c) va obţine avizul producătorului pentru realizarea bransamentului termic la puterea termica solicitată;

d) va realiza lucrarea dacă sunt îndeplinite condiţiile de la lit. b) şi c) sau va amana executarea, solicitând autorităţii administraţiei publice locale trecerea în planul de urbanism şi în buget a acestei lucrări

Presedinte de sedinta,				Secretarul municipiului Husi,

Florian Gavrilescu					          jr. Monica Dumitrascu

Anexa nr. 1

la caietul de sarcini

Lista unităţilor de producere a energiei termice

| Nr. Crt. | Denumire centrala termica | Adresa | Anul punerii in funct. | Energia termica anuala livrata [Gcal] | Puterea termica de virf [MW] | Puterea termica instalata[MW] | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT 1 | Aleea Stadion | 1964 | 1.166 |  | 4,65 | In functiune cu preluarea distributiei aferente CT 3 |
| 2 | CT 2 | 1 Decembrie | 1970 | 146 |  | 0,93 | In functiune |
| 3 | CT 3 | Aleea Stadion | 1981 | - |  | 5,58 | Scoasã din funcţiune |
| 4 | CT 4 | Stefan cel Mare | 1977 | 1.640 |  | 6,51 | In funcţiune |
| 5 | CT 5 | Aleea Scolii | 1981 | 1.061 |  | 4,65 | In funcţiune |
| 6 | CT 6 | Meleti Istrati | 1981 | - |  | 7,44 | Scoasã din funcţiune |
| 7 | CT 7 | Al. Vlahuta | 1993 | - |  | 5,58 | Scoasã din funcţiune |
| 8 | CT 8 | N. Lupu | 1993 | - |  | 6,51 | Scoasã din funcţiune |
| 9 | CT 9 | M. Eminescu | 1993 | 338 |  | 2,79 | In funcţiune |
| 10 | CT 10 | Zona Carpati | 1993 | 257 |  | 1,86 | In funcţiune |
| Total |  |  |  | 4.907 |  | 46,50 |  |

Anexa nr. 2

la caietul de sarcini

Caracteristicile principale ale cazanelor pentru

producerea energiei termice

| Denumire centrala termica : CT1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tip cazan | Cazan 1 PAL 25 | Cazan 2 PAL 25 | Cazan |
| Anul punerii in functiune | 1964 | 1964 |  |
| Anul ultimei rep. Capitale | 2001 | 2001 |  |
| Anul si luna ultimei rep.curente | 2006 | 2006 |  |
| Debit nominal | 90 mc/orã | 90 mc/orã |  |
| Debit minim tehnologic | 85 mc/orã | 85 mc/orã |  |
| Temperatura nominala a agentului termic | 68 | 70 |  |
| Temperatura intrare apa | 4°C | 4°C |  |
| Presiune nomonala agent termic | 3 bari | 3 bari |  |
| Tip combustibil | GN | GN |  |
| Puterea calorica conform proiectului | 9357 kcal/mc | 9357 kcal/mc |  |
| Debitul nominal al combustibilului | 90 mc/orã | 90 mc/orã |  |
| Debitul de combustibil minin tehnologic | 85 mc/orã | 85 mc/orã |  |
| Randament de proiect | 80% | 80% |  |
| Randament conform ultimului bilant | 78% | 78% |  |
| Data efectuarii ultimului bilant | 2008 | 2008 |  |
| Tip apa de adaos ( condens, apa bruta etc.) | Apa bruta | Apa bruta |  |

| Denumire centrala termica CT2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tip cazan | Cazan 1 Tip HOVAL | Cazan 2 Tip HOVAL | Cazan |
| Anul punerii in functiune | 2009 | 2009 |  |
| Anul ultimei rep. Capitale | - | - |  |
| Anul si luna ultimei rep.curente | - | - |  |
| Debit nominal | 66 mc/orã | 66 mc/orã |  |
| Debit minim tehnologic | 60 mc/orã | 60 mc/orã |  |
| Temperatura nominala a agentului termic | 75 | 75 |  |
| Temperatura intrare apa | 4°C | 4°C |  |
| Presiune nomonala agent termic | 3 bari | 3 bari |  |
| Tip combustibil | GN | GN |  |
| Puterea calorica conform proiectului | 9357 kcal/mc | 9357 kcal/mc |  |
| Debitul nominal al combustibilului | 66 mc/orã | 66 mc/orã |  |
| Debitul de combustibil minin tehnologic | 60 mc/orã | 60 mc/orã |  |
| Randament de proiect | 94% | 94% |  |
| Randament conform ultimului bilant | 90% | 90% |  |
| Data efectuarii ultimului bilant | 2008 | 2008 |  |
| Tip apa de adaos ( apa bruta etc.) | Apa bruta | Apa bruta |  |

| Denumire centrala termica : CT4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tip cazan | Cazan 1 PAL 25 | Cazan 2 PAL 25 | Cazan 3 PAL 25 |
| Anul punerii in functiune | 1977 | 1977 | 1977 |
| Anul ultimei rep. Capitale | 1996 | 1996 | 1966 |
| Anul si luna ultimei rep.curente | 2006 | 2006 | 2006 |
| Debit nominal | 90 mc/orã | 90 mc/orã | 90 mc/orã |
| Debit minim tehnologic | 85 mc/orã | 85 mc/orã | 85 mc/orã |
| Temperatura nominala a agentului termic | 68 | 70 | 70 |
| Temperatura intrare apa | 4°C | 4°C | 4°C |
| Presiune nomonala agent termic | 3 bari | 3 bari | 3 bari |
| Tip combustibil | GN | GN | GN |
| Puterea calorica conform proiectului | 9357 kcal/mc | 9357 kcal/mc | 9357 kcal/mc |
| Debitul nominal al combustibilului | 90 mc/orã | 90 mc/orã | 90 mc/orã |
| Debitul de combustibil minin tehnologic | 85 mc/orã | 85 mc/orã | 85 mc/orã |
| Randament de proiect | 80% | 80% | 80% |
| Randament conform ultimului bilant | 78% | 78% | 78% |
| Data efectuarii ultimului bilant | 2008 | 2008 | 2008 |
| Tip apa de adaos ( condens, apa bruta etc.) | Apa bruta | Apa bruta | Apa bruta |

| Denumire centrala termica : CT5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tip cazan | Cazan 1 PAL 25 | Cazan 2 PAL 25 |  |
| Anul punerii in functiune | 1981 | 1981 |  |
| Anul ultimei rep. Capitale | 1996 | 1996 |  |
| Anul si luna ultimei rep.curente | 2006 | 2006 |  |
| Debit nominal | 90 mc/orã | 90 mc/orã |  |
| Debit minim tehnologic | 85 mc/orã | 85 mc/orã |  |
| Temperatura nominala a agentului termic | 68 | 70 |  |
| Temperatura intrare apa | 4°C | 4°C |  |
| Presiune nomonala agent termic | 3 bari | 3 bari |  |
| Tip combustibil | GN | GN |  |
| Puterea calorica conform proiectului | 9357 kcal/mc | 9357 kcal/mc |  |
| Debitul nominal al combustibilului | 90 mc/orã | 90 mc/orã |  |
| Debitul de combustibil minin tehnologic | 85 mc/orã | 85 mc/orã |  |
| Randament de proiect | 80% | 80% |  |
| Randament conform ultimului bilant | 78% | 78% |  |
| Data efectuarii ultimului bilant | 2008 | 2008 |  |
| Tip apa de adaos ( condens, apa bruta etc.) | Apa bruta | Apa bruta |  |

| Denumire centrala termica : CT 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tip cazan | Cazan 1 PAL 25 |  |  |
| Anul punerii in functiune | 1993 |  |  |
| Anul ultimei rep. Capitale | 1998 |  |  |
| Anul si luna ultimei rep.curente | 2007 |  |  |
| Debit nominal | 90 mc/orã |  |  |
| Debit minim tehnologic | 85 mc/orã |  |  |
| Temperatura nominala a agentului termic | 68 |  |  |
| Temperatura intrare apa | 4°C |  |  |
| Presiune nomonala agent termic | 3 bari |  |  |
| Tip combustibil | GN |  |  |
| Puterea calorica conform proiectului | 9357 kcal/mc |  |  |
| Debitul nominal al combustibilului | 90 mc/orã |  |  |
| Debitul de combustibil minin tehnologic | 85 mc/orã |  |  |
| Randament de proiect | 80% |  |  |
| Randament conform ultimului bilant | 78% |  |  |
| Data efectuarii ultimului bilant | 2008 |  |  |
| Tip apa de adaos ( condens, apa bruta etc.) | Apa bruta |  |  |

| Denumire centrala termica : CT 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tip cazan | Cazan 1 PAL 25 |  |  |
| Anul punerii in functiune | 1993 |  |  |
| Anul ultimei rep. Capitale | 1998 |  |  |
| Anul si luna ultimei rep.curente | 2008 |  |  |
| Debit nominal | 90 mc/orã |  |  |
| Debit minim tehnologic | 85 mc/orã |  |  |
| Temperatura nominala a agentului termic | 68 |  |  |
| Temperatura intrare apa | 4°C |  |  |
| Presiune nomonala agent termic | 3 bari |  |  |
| Tip combustibil | GN |  |  |
| Puterea calorica conform proiectului | 9357 kcal/mc |  |  |
| Debitul nominal al combustibilului | 90 mc/orã |  |  |
| Debitul de combustibil minin tehnologic | 85 mc/orã |  |  |
| Randament de proiect | 80% |  |  |
| Randament conform ultimului bilant | 78% |  |  |
| Data efectuarii ultimului bilant | 2008 |  |  |
| Tip apa de adaos ( condens, apa bruta etc.) | Apa bruta |  |  |

Tabelul nr. 3

Anexa nr. 3

la caietul de sarcini

Caracteristicile principale ale schimbatoarelor de caldura

| DENUMIRE CENTRALA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri | Schimbator de caldura 1 | Schimbator de caldura 2 | Schimbator de caldura …. | Schimbator de caldura …n |
| Tip schimbator |  |  |  |  |
| Anul punerii in functiune |  |  |  |  |
| Anul ultimei reparatii capitale |  |  |  |  |
| Anul si luna ultimei reparatii curente |  |  |  |  |
| Debit nominal |  |  |  |  |
| Suprafata schimb caldura |  |  |  |  |
| Temperatura nominala a agentului termic |  |  |  |  |
| Temperatura intrare apa |  |  |  |  |
| Presiune nominala agent termic |  |  |  |  |
| Capacitatea termica de proiect |  |  |  |  |
| Capacitatea termica reala |  |  |  |  |
| Capacitatea termica maxima |  |  |  |  |
| Capacitatea termica minima |  |  |  |  |
| Mod de operare ( baza , virf) |  |  |  |  |

NOTA:

In prezent toate centralele termice nu furnizeazã apã caldã menajerã şi de consum

Tabelul nr. 4

Anexa nr. 1

la caietul de sarcini

| Nr. Crt | Denumire tronson | Tip tronson | Diametru nominal [mm] | Material | Anul punerii in functiune | Cantitate anuala [t] | Anul ultimei reparatii | Tip agent termic | Lungime Tronson in [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total retea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista reţelelor de transport al energiei termice

NOTA :

Sistemul de producere şi distribuţie a energiei termice local nu utilizeazã reţele de transport

Tabelul nr. 5

Anexa nr. 2

la caietul de sarcini

Principalele caracteristici ale agenţilor termici transportaţi

| Nr. crt | Denumire tronson | Tip agent | Energie maxima [GJ] | Energie anuala [GJ] | Debit maxim orar [t/h] | Cantitate Anuala [t] | Pierderi Masice Anuale [t]% | Pierderi anuale energie [GJ]% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA :

Sistemul de producere şi distribuţie a energiei termice local nu utilizeazã reţele de transport

Tabelul nr. 6

Anexa nr. 1

la caietul de sarcini

Lista centralelor termice de distribuţie a energiei termice

| Nr. Crt | Denumire statie termica | Adresa Statie termica | An PIF | Puterea termica instalata [MW] |  |  | Energie termica anuala livrata [Gcal] |  |  | Energie termica de virf livrata [Gcal] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | incalzire |  | Apa calda | incalzire |  | Apa calda | incalzire | Apa calda |
| 1 | CT1 | Aleea Stadion | 1964 | 4,65 |  | - | 1.166 |  | - |  |  |
| 2 | CT2 | 1 Decembrie | 1970 | 0,93 |  | - | 146 |  | - |  |  |
| 3 | CT4 | Stefan cel Mare | 1977 | 6,51 |  | - | 1.640 |  | - |  |  |
| 4 | CT5 | Aleea Scolii | 1981 | 4,65 |  | - | 1.061 |  | - |  |  |
| 5 | CT9 | M. Eminescu | 1993 | 2,79 |  | - | 338 |  | - |  |  |
| 6 | CT10 | Zona Carpati | 1993 | 1,86 |  | - | 257 |  | - |  |  |
| Total defalcat |  |  |  | 46,50 | - |  | 4.907 | - |  |  |  |
| Total cumulat |  |  |  | 46,50 |  |  | 4.907 |  |  |  |  |

Tabelul nr. 7

Anexa nr. 2

la caietul de sarcini

Lista punctelor termice de distribuţie a energiei termice

| Nr.crt | Denumire statie termica | Adresa statie termica | An PIF | Putere termica instalata [MW] | Energie termica anuala livrata [GJ] | Energie termica de virf livrata [GJ] | Energie electrica anuala de pompare [GJ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |
| Total defalcat |  |  |  |  |  |  |  |
| Total cumulat |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA :

Sistemul de producere şi distribuţie a energiei termice local nu deţine puncte termice de distribuţie a energiei termice

Tabelul nr. 8

Anexa nr. 3

la caietul de sarcini

|  | Denumire tronson | Tip tronson | Diametru nominal [mm] | Material | Anul punerii in functiune | Anul ultimei reparatii capitale | Tip agent termic | Lungime tronson [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aferent CT1+CT3 |  | 40–219 | OL- PREIZ. | 2008 | - | Apã fierbinte | 2.930 |
| 2 | Aferent CT2 |  | 40-100 | OL- PRIZ. | 2009 | - | Apã fierbinte | 307 |
| 3 | Aferent CT4 |  | 40-219 | OL+OL PREIZ. | 1977 2010 | 1994 - | Apã fierbinte | 1.210 |
| 4 | Aferent CT5 |  | 40-219 | OL | 1981 | 1996 | Apã fierbinte | 1.035 |
| 5 | Aferent CT9 |  | 40-100 | OL | 1993 | - | Apã fierbinte | 1.102 |
| 6 | Aferent CT10 |  | 40-100 | OL | 1993 | - | Apã fierbinte | 359 |
| TOTAL retea |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista reţelelor de distribuţie a energiei termica

Tabelul nr. 9

Anexa nr. 4

la caietul de sarcini

Principalele caracteristici ale agenţilor termici distribuiti

| Nr. crt | Denumire tronson | Tip agent | Energie maxima [Gcal] | Energie anuala [Gcal] | Debit maxim orar [t/h] | Cantitate Anuala [t] | Pierderi Masice Anuale [t]% | Pierderi anuale energie [Gcal]% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aferent CT1+CT3 | Apã fierbinte |  | 1.166 |  |  |  | 15,48 |
| 2 | Aferent CT2 | Apã fierbinte |  | 146 |  |  |  | 15,98 |
| 3 | Aferent CT4 | Apã fierbinte |  | 1.640 |  |  |  | 12,41 |
| 4 | Aferent CT5 | Apã fierbinte |  | 1.061 |  |  |  | 15,23 |
| 5 | Aferent CT9 | Apã fierbinte |  | 338 |  |  |  | 12,05 |
| 6 | Aferent CT10 | Apã fierbinte |  | 257 |  |  |  | 14,46 |
| Total |  |  |  | 4.907 |  |  |  | 13,18 |

Tabelul nr. 10

Anexa nr. 1

la caietul de sarcini

Defalcarea agenţilor termici pe utilizatori

| Nr. crt | Denumire utilizator | Tip utilizator | Adresa | APA FIERBINTE |  |  | APA CALDA |  |  | APA CALDA DE CONSUM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Debit mc/h | Energie termica anuala livrata [Gcal] | Putere termica instalata [MW] | Debit mc/h | Energie termica anuala livrata [Gcal] | Putere termica instalata [MW] | Debit mc/h | Energie termica anuala livrata [Gcal] | Putere termica instalata [MW] |
| 1 | Populaţie | casnic | Mun. Huşi | - | 4.869 | 21,39 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Alti consumatori |  |  |  | 38 |  | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL |  |  |  |  | 4.907 | 21,39 | - | - | - | - | - | - |

NOTA:

Apã caldã şi apã caldã de consum, în prezent nu se furnizeazã

Tabelul nr. 11

Anexa nr. 2

la caietul de sarcini

| Nr. Crt | Denumire utilizator | Adresa | Tip agent termic | Denumire tronson furnizare | Pierderi masice anuale [t]% | Pierderi anuale energie [GJ]% | Tip masura(diagrama contor de energie ,etc.) | Debit nominal grup masura [mm] | Data punerii in functiune | Data scadenta la verificare | Denumire statie/ centrala termica | Tip masura in statia/centrala termica(diagrama ,contor de energie,etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grupurile de măsurare a energiei termice

NOTA:

In prezent nu sunt instalate grupuri de mãsurare a energiei termice

Tabelul nr. 12

Anexa nr. 3

la caietul de sarcini

Date aferente utilizatorilor necontorizati

| Nr. Crt | Denumire utilizator | Adresa | Tip agent termic | Putere termica instalata [MW] | Suprafata echivalent termic | Numar locatari Apartamente iniţial racordate | Denumie centrala termica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Populaţie | Aferent CT1+CT3 | Apã fierbinte | 4,65 |  | 970 | CT 1 |
| 2 | Populaţie | Aferent CT2 | Apã fierbinte | 0,93 |  | 168 | CT 2 |
| 3 | Populaţie | Aferent CT4 | Apã fierbinte | 6,51 |  | 604 | CT 4 |
| 4 | Populaţie | Aferent CT5 | Apã fierbinte | 4,65 |  | 381 | CT 5 |
| 5 | Populaţie | Aferent CT9 | Apã fierbinte | 2,79 |  | 178 | CT 9 |
| 6 | Populaţie | Aferent CT10 | Apã fierbinte | 1,86 |  | 195 | CT 10 |
| TOTAL |  |  |  | 21,39 |  | 2.496 | - |

NOTA :

În prezent nu existã contorizare la utilizatori

Tabelul nr. 13

Anexa nr. 4

la caietul de sarcini

Lista centralelor termice din care se face distribuţia agenţilor termici

| Nr. Crt | Denumire centralã termica | Adresa Centralã termica | Tip agent termic | Puterea termica instalata [MW] |  | Energie termica anuala livrata [Gcal] |  |  | Temperatura nominala circuit primar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | incalzire | Apa Calda de consum | incalzire |  | Apa Calda de consum | TUR | RETUR |
| 1 | CT 1 | Aleea Stadion | Apã fierbinte | 4,65 | - | 1.166 |  | - | 72 | 58 |
| 2 | CT 2 | 1 Decembrie | Apã fierbinte | 0,93 | - | 146 |  | - | 85 | 76 |
| 3 | CT 4 | Stefan cel Mare | Apã fierbinte | 6,51 | - | 1.640 |  | - | 71 | 56 |
| 4 | CT 5 | Aleea Scolii | Apã fierbinte | 4,65 | - | 1.061 |  | - | 73 | 58 |
| 5 | CT 9 | M. Eminescu | Apã fierbinte | 7,44 | - | 338 |  | - | 72 | 59 |
| 6 | CT 10 | Zona Carpaţi | Apã fierbinte | 1,86 | - | 257 |  | - | 71 | 58 |
| Total defalcat |  |  |  |  |  | 4.907 | - |  |  |  |
| Total cumulat |  |  |  |  |  | 4.907 |  |  |  |  |

Anexa nr.3.3.21.f

PROGRAM DE REABILITARE

a sistemului de alimentare cu energie termicã

| Nr.crt | Denumire investiţie | Stadiul actual | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modernizare centrale termice CT1+CT3 Reţele termice de distribuţie aferente | - Realizat reţele termice - Modernizare centralã termicã- in curs de execuţie | Urmeazã finalizarea şi contorizarea |
| 2. | Modernizare centrale termice CT2 Reţele termice de distribuţie aferente | - Realizat reţele termice - Modernizare centralã termicã- in curs de execuţie | Urmeazã finalizarea şi contorizarea |
| 3. | Modernizare centrale termice CT4 Reţele termice de distribuţie aferente | - Reţele termice – în curs de execuţie - Modernizare centralã termicã- realizat Proiectul tehnic |  |
| 4. | Modernizare centrale termice CT5 Reţele termice de distribuţie aferente | - Realizat Proiectul tehnic la reţele termice - Modernizare centralã termicã – realizat Proiectul tehnic |  |
| 5. | Modernizare centrale termice CT5 Reţele termice de distribuţie aferente | - Realizat Proiectul tehnic la reţele termice - Modernizare centralã termicã – realizat Proiectul tehnic |  |
| 6. | Modernizare centrale termice CT10 Reţele termice de distribuţie aferente | - În curs de realizare a Studiului de fezabilitate |  |

Anexa nr. 3.3.21.g

SITUAŢIA SUBVENŢIILOR

În perioada 2005 – 2009

| Anul | Valoarea subvenţiilor - lei - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Buget de stat | Buget local | TOTAL |
| 2005 | 1.371.000 | - | 1.371.000 |
| 2006 | 1.220.000 | - | 1.220.000 |
| 2007 | 639.267 | - | 639.267 |
| 2008 | 284.000 | 864.500 | 1.148.500 |
| 2009 | 560.000 | 563.916 | 1.123.916 |
| TOTAL | 4.074.267 | 1.428.416 | 5.502.683 |

Anexa nr. 3

CARACTERISTICI PRODUCERE ŞI FURNIZARE ENERGIE TERMICÃ

| Utilizator | Cantit.estimatã anualã Gcal | Vârf de putere MW |
| --- | --- | --- |
| Populaţie | 5.000 | 20 |
| Agenţi economici | 50 |  |

Anexa nr. 3.1.12

la caietul de sarcini

Cantitatea totalã estimatã de energie termica

| Nr. Crt | Denumire statie termica | Adresa Statie termica | An PIF | Puterea termica instalata [MW] |  |  | Energie termica anuala livrata [Gcal] |  |  | Energie termica de virf livrata [Gcal] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | incalzire |  | Apa calda | incalzire |  | Apa calda | incalzire | Apa calda |
| 1 | CT1 | Aleea Stadion | 1964 | 4,65 |  | - | 1.166 |  | - |  |  |
| 2 | CT2 | 1 Decembrie | 1970 | 0,93 |  | - | 146 |  | - |  |  |
| 3 | CT4 | Stefan cel Mare | 1977 | 6,51 |  | - | 1.640 |  | - |  |  |
| 4 | CT5 | Aleea Scolii | 1981 | 4,65 |  | - | 1.061 |  | - |  |  |
| 5 | CT9 | M. Eminescu | 1993 | 2,79 |  | - | 338 |  | - |  |  |
| 6 | CT10 | Zona Carpati | 1993 | 1,86 |  | - | 257 |  | - |  |  |
| Total defalcat |  |  |  | 46,50 | - |  | 4.907 | - |  |  |  |
| Total cumulat |  |  |  | 46,50 |  |  | 4.907 |  |  |  |  |